ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по Колыванскому району Новосибирской области информирует

В ЭПИЦЕНТРЕ - ЧАСТНОЕ ЖИЛЬЕ !!!

Уважаемые жители и гости Колыванского района Отделение надзорной деятельности по Колыванскому району Новосибирской области напоминает Вам о необходимости соблюдения элементарных требований Пожарной Безопасности направленных на недопущение пожаров (возгораний), предотвращения получения травм и гибели людей, уничтожения имущества граждан. Из проведенного анализа пожаров прошлых лет следует, что с наступлением 2015 года произошел резкий рост пожаров и возгораний. Большинство пожаров произошло из-за несоблюдения простых правил пожарной безопасности. Уважаемые граждане не экономьте на собственной безопасности, не игнорируйте простые правила, ведь иначе в беде останется винить только себя !!!

Помните пожар легче предупредить, чем потушить!

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

-Для кладки и ремонта печей приглашайте квалифицированных специалистов (мастеров), имеющих лицензию и соответствующие документы на право деятельности.

-Постоянно следите за состоянием печей и дымоходов и своевременно устраняйте неисправности.

-В отопительный сезон не менее одного раза в 3 месяца очищайте дымоходы от сажи, дымовая труба в чердачном помещении должна быть оштукатурена и побелена.

-Не перегревайте печи и не приставляйте вплотную к ним мебель и другие сгораемые предметы, не производите сушку дров и вещей на печи, сгораемые конструкции дома расположенные в непосредственной близости от отопительной печи должны быть защищены слоем штукатурки толщиной не менее 25 мм.

-Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, зажженные газовые колонки на длительное время и не поручайте растопку печей детям.

-При устройстве отопительной печи должны быть выдержаны расстояния разделки и отступки от поверхности печи и дымовой трубы до сгораемых конструкций дома: стен, перегородок, перекрытий.

-Пол из сгораемых материалов под топочной дверкой должен быть защищён металлическим предтопочным листом размером 700х500 мм.

-Не используйте для растопки отопительной печи ЛВЖ, ГЖ. (бензин, керосин, дизельное топливо и т. д.).

-Строго соблюдайте инструкцию по эксплуатации газифицированных печей.

Инструктаж провёл сотрудник ОНД (специалист МО ) ____________________________________ ________________________________________________________________________________________ Домовладелец (гражданин) _______________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Адрес __________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ _________________________ ________________________ (подпись сотрудника, работника) (дата) (подпись домовладельца, гражданина)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ПОТРЕБИТЕЛИ

-Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть потребители электроэнергии, уходя обесточьте электроприборы и оборудование.

-Следите за исправностью электропроводки и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки проводов (для этих целей приглашайте квалифицированных специалистов).

-Не применяйте самодельные предохранители (жучки), пользуйтесь только предохранителями фабричного изготовления.

-Защищайте электролампочки в кладовых, дворах, сараях стеклянными плафонами.

-Электронагревательные приборы (плиты, утюги, чайники) устанавливайте на несгораемые подставки.

- Не используйте самодельные электрообогревающие устройства

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

-Территория прилегающая к жилым домам, дачным участкам должна постоянно содержаться в чистоте, систематически очищаться от сгораемого мусора, сухой травы.

-Сжигание мусора, сухой травы, разведение костров в любом месте на территории Колыванского района категорически запрещены (кроме специально отведённых мест).

-В весенне-летний период рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.

-В чердаках и подвальных помещениях, в кладовых и сараях не допускайте курения, применения ламп, свечей и других видов открытого огня, для освещения этих помещений пользуйтесь электрическими фонарями.

-Не захламляйте чердачные и подвальные помещения сгораемыми материалами и мусором.

-Не допускайте нарушений правил пожарной безопасности при проведении электро -газосварочных работ.

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА;

-Сообщить по телефону 01,

010 (с сотового телефона)

8 (383-52) - 51-101 диспетчер пожарной части.

-Принять меры по эвакуации людей, имущества.

-По возможности приступить к тушению пожара.